Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в МКД

и периодичность их выполнения

Данный Перечень предусмотрен для всех видов благоустройства многоквартирных домов, в том числе для МКД, использовавшихся в качестве общежития, жилые помещения в которых относятся к следующим категориям:

- отдельные квартиры,

- коммунальные квартиры,

- жилые секции,

- отдельные комнаты в домах коридорного типа.

Данный Перечень применяется в зависимости от степени благоустройства конкретного дома с учетом особенностей, связанных с категорией жилых помещений в МКД, а именно:

- В соответствие с требованиями  ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 42 ЖК РФ работы и услуги по содержанию общего имущества коммунальных квартир и жилых секций  настоящим Перечнем не установлены.

| № | Наименование работ (услуг) | Периодичность |
| --- | --- | --- |
| I Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов помещений общего пользования) многоквартирных домов: |  |  |
| 1 | Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов: проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания нормативным и/или проектным параметрам (при наличии проекта); проверка технического состояния видимых частей конструкций; проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента; при выявлении нарушений – восстановление их работоспособности, либо включение работ в план проведения работ по текущему или капитальному ремонту составление плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций | два раза в год в течение 6 месяцев с момента выявления |
| 2 | Работы, выполняемые в зданиях с подвалами: проверка температурно-влажностного режима подвальных помещений и при выявлении нарушений устранение причин его нарушения; проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер, обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными требованиями; контроль состояния дверей подвалов и технических подполий, запорных устройств на них. Устранение выявленных неисправностей. составление плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций | ежемесячно один раз в год (июнь-август) два раза в год в момент проведения осмотров (до 15 апреля; до 15 сентября) в течение 6 месяцев с момента выявления |
| 3 | выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств; выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах расположения арматуры и закладных деталей, наличия трещин в местах примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из несущих и самонесущих панелей, из крупноразмерных блоков; выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей между отдельными конструкциями; в случае выявления повреждений и нарушений - составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению нормативных/проектных условий их эксплуатации и его выполнение; при необходимости ограждение опасных мест | два раза в год в момент проведения осмотров (до 15 апреля; до 15 сентября) в течение 6 месяцев с момента выявления, при наличии признаков аварийной ситуации - немедленно |
| 4 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания иных несущих и ненесущих конструкций МКД, внутренней отделки помещений общего пользования: осмотры; при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ, проведение восстановительных работ; при необходимости ограждение опасных мест | два раза в год в течение 6 месяцев с момента выявления, при наличии признаков аварийной ситуации - немедленно |
| 5 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов, в том числе: проверка кровли на отсутствие протечек; проверка общедомового оборудования, расположенного на крыше; выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, антисептической и противопожарной защиты деревянных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках, осадочных и температурных швов, водоприемных воронок внутреннего водостока; проверка состояния защитных бетонных плит и ограждений, фильтрующей способности дренирующего слоя, мест опирания железобетонных коробов и других элементов на эксплуатируемых крышах; проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке; контроль состояния оборудования или устройств, предотвращающих образование наледи и сосулек; осмотр потолков верхних этажей домов с совмещенными (бесчердачными) крышами для обеспечения нормативных требований их эксплуатации в период продолжительной и устойчивой отрицательной температуры наружного воздуха, влияющей на возможные промерзания их покрытий; сезонная очистка кровли от снега и наледи; проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод; проверка и при необходимости восстановление защитного окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических креплений кровель антикоррозийными защитными красками и составами; проверка и при необходимости восстановление антикоррозионного покрытия стальных связей, размещенных на крыше и в технических помещениях металлических деталей; при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, -устранение причин протечек; при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ, проведение восстановительных работ, при необходимости ограждение опасных мест | два раза в год, после таяния снега и обильных осадков два раза в год по необходимости два раза в год (после таяния снега; до 1 октября) один раз в год в течении 1 суток в течение 6 месяцев с момента выявления, при наличии признаков аварийной ситуации - немедленно |
| 6 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов: выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях; выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных проступях в домах с железобетонными лестницами; выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выявление прогибов несущих конструкций, нарушений крепления тетив к балкам, поддерживающим лестничные площадки, врубок в конструкции лестницы, а также наличие гнили и жучков-точильщиков при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ, проведение восстановительных работ, при необходимости ограждение опасных мест | два раза в год в момент проведения осмотров (до 15 апреля; до 15 сентября) в течение 6 месяцев с момента выявления, при наличии признаков аварийной ситуации - немедленно |
| 7 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме: проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме; при выявлении нарушений в отопительный период -восстановительные работы; при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ, проведение восстановительных работ | два раза в год в момент проведения осмотров (до 15 апреля; до 15 сентября) немедленно в течение 6 месяцев с момента выявления, при наличии признаков аварийной ситуации - немедленно |
| II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения,входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме: |  |  |
| 1 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции многоквартирных домов: контроль состояния систем; при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ, проведение восстановительных работ | в соответствии с договором со специализированной организацией |
| 2 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов в многоквартирных домах: проверка исправности и работоспособности оборудования, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, выполнение наладочных и ремонтных работ на индивидуальных тепловых пунктах в многоквартирных домах; гидравлические и тепловые испытания оборудования индивидуальных тепловых пунктов; работы по очистке теплообменного оборудования для удаления накипно-коррозионных отложений способами контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.); контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и герметичности оборудования; при выявлении отклонений от нормативных параметров - принятие мер к их восстановлению; при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ, проведение восстановительных работ | один раз в год, при подготовке к отопительному сезону согласно паспорта/ регламента оборудования; раз в месяц при снятии показаний приборов учета немедленно в течение 6 месяцев с момента выявления, при наличии признаков аварийной ситуации - немедленно |
| 3 | Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), и водоотведения в многоквартирных домах: проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, расширительных баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах), выполнение наладочных и ремонтных работ; промывка систем горячего водоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений; контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.); контроль состояния элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего водостока, дренажных систем и дворовой канализации; промывка участков водопровода и канализации; переключение в целях надежной эксплуатации режимов работы внутреннего водостока, гидравлического затвора внутреннего водостока; контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и герметичности систем; при выявлении отклонений от нормативных параметров - принятие мер к их восстановлению; контроль состояния и восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации; при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ | один раз в год, при подготовке к отопительному сезону два раза в год в момент проведения осмотров (до 15 апреля; до 15 сентября) при необходимости сезонно раз в месяц при снятии показаний приборов учета немедленно в течение 6 месяцев с момента выявления, при наличии признаков аварийной ситуации - немедленно |
| 4 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, циркуляция горячего водоснабжения) в многоквартирных домах: проверка исправности, работоспособности, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, расширительных баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах), выполнение наладочных и ремонтных работ; контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.); испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления; промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений; проведение пробных пусконаладочных работ (пробные топки); удаление воздуха из системы отопления при необходимости; контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и герметичности систем; при выявлении отклонений от нормативных параметров - принятие мер к их восстановлению; контроль состояния и восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации; при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ | один раз в год, при подготовке к отопительному сезону в начале отопительного сезона постоянно раз в месяц при снятии показаний приборов учета немедленно в течение 6 месяцев с момента выявления, при наличии признаков аварийной ситуации - немедленно |
| 5 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме: проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и др.), замеры сопротивления изоляции проводов техническое обслуживание внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования; проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения; осмотр светильников с заменой сгоревших ламп (и стартеров) при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ, проведение восстановительных работ | Один раз в год Один раз в год или по требованию инспектора государственного пожарного надзора и Ростехнадзора два раза в год в момент проведения осмотров (до 15 апреля; до 15 сентября) не более 4 раз в год, по требованию потребителей (срок устранения – 7 суток) в течение 6 месяцев с момента выявления, при наличии признаков аварийной ситуации - немедленно |
| 6 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме: контроль состояния систем; при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ, организация проведения работ по их устранению | по договору со специализированной организацией |
| 7 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта лифта (лифтов) в многоквартирном доме: организация системы диспетчерского контроля и обеспечение диспетчерской связи с кабиной лифта; обеспечение проведения осмотров, технического обслуживания и ремонт лифта (лифтов); обеспечение проведения аварийного обслуживания лифта (лифтов); обеспечение проведения технического освидетельствования лифта (лифтов), в том числе после замены элементов оборудования. | по договору со специализированной организацией |
| III. Работы по содержанию придомовой территории, уборке лестничных клеток и других помещений общего пользования. |  |  |
| 1 | Уборка контейнерных площадок | Ежедневно |
| 2 | Очистка урн от мусора; очистка приямков | Ежедневно |
| 3 | Уборка от снега и наледи площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка | Ежедневно в зимний период |
| 4 | Уборка снега с тротуаров и внутриквартальных проездов в границах уборочной площади согласно техническим паспортам на дом или кадастрового паспорта земельного участка, расположенного под многоквартирным домом (представленного собственниками) | В зимний период при повышенном уровне снегового покрова в зависимости от классности покрытия убираемой территории |
| 5 | Транспортировка противогололедной смеси и посыпка территории | В зимний период по мере необходимости |
| 6 | Подметание территории | Ежедневно (один день в неделю выходной) |
| 7 | Уборка мусора с газонов и загрузка в мусоросборные контейнеры, сбор случайного мусора с газонов | Ежедневно |
| 8 | Сезонное выкашивание газонов и сгребание травы, листвы | По мере необходимости, но не реже трех раз в год |
| 9 | Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних 2-х этажей | Ежедневно |
| 10 | Влажное подметание мест перед загрузочными клапанами мусоропроводов | Ежедневно |
| 11 | Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше 2-го этажа | Еженедельно |
| 12 | Мытье лестничных площадок и маршей | Ежемесячно |
| 13 | Мытье окон, влажная протирка стен, дверей, плафонов на лестничных клетках, подоконников, отопительных приборов, оконных решеток, поручней, перил, чердачных лестниц, шкафов для электросчетчиков, слаботочных устройств, почтовых ящиков | Ежегодно в весенний период |